- Onde sonore.

- Vitesse du son

a – Pour les gaz.

Pour l’air.

T = 0° C (273 K), c = 331 m.s-1.

T = 25 °C (298 K), c = 346 m.s-1.

T = 100 °C (373 K), c = 387 m.s-1.

T = 1000 °C (sortie d’une tuyère de réacteur), c = 715 m.s-1.

| Gaz | Célérité en m.s-1 |
| --- | --- |
| Air sec Diazote Dioxygène Dihydrogène Dioxyde de carbone Héluim Néon Argon | 331,4 337,0 314,8 1261,0 257,0 972,5 435,0 308,0 |

b – Pour les liquides à 20 °C.

| Liquide | vitesse en m.s-1 |
| --- | --- |
| Eau pure Eau Acétone Benzène Ethanol Mercure Pétrole | 1482 1517 1196 1320 1200 1450 1340 |

c – Pour les solides

acier 100C6 (acier traité très rigide) c = 5000 m.s-1.

- Impédance acoustique.

| Matériau | Impédance (kg.m-2.s-1) |
| --- | --- |
| Air | 400 |
| Eau | 1,4 106 |
| Acier 100C6 | 3,8 107 |

- Les ondes stationnaires

- Aspects énergétiques

- Intensité sonore : Diagramme de Fletcher.

|  | I (W.m-2) | IdB | Pmax (Pa) | vmax (m.s-1) | xmax (m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| seuil absolu | 10-13 | -10 | 10-5 | 2. 10-8 | 10-11 |
| seuil à 1000 Hz | 10-12 | 0 | 3.10-5 | 7. 10-8 | 3.10-11 |
| chuchotement | 10-11 | 10 | 10-4 | 2. 10-7 | 10-10 |
| campagne | 10-9 | 30 | 10-3 | 2. 10-6 | 10-9 |
| avenue | 10-4 | 80 | 0,3 | 7. 10-4 | 3.10-7 |
| marteau piqueur | 10-2 | 100 | 3 | 7.10-3 | 3.10-6 |
| seuil douloureux | 1 | 120 | 30 | 0,07 | 3. 10-5 |

- Réflexion et transmission d’une onde sonore.