TP N°5

Dosage potentiométriques :

détermination de solubilité de sels d’halogénures

# I – Généralités

Une électrode d’argent plongée dans la solution permet de suivre la variation de la concentration en Ag+.

E = E0Ag+/Ag + 0,059 Log [Ag+]

- Montrer qu’avant l’équivalence, on a :

Eréel = E0Ag+ / Ag + 0,059 log Ks - 0,059 log CAgNO3 - 0,059 log [(Ve - VAg+) / (V0 + VAg+)]	[2]

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

- Montrer qu’après l’équivalence, on a :

Eréel = E0Ag+ / Ag + 0,059 log CAgNO3 + 0,059 log [(VAg+ - Ve) / (V0 + VAg+)].		[3]

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

#### II – Manipulation

Dosage par la solution de AgNO3 0,1 M.

Noter au cours du dosage les évolutions observées (changements de couleur, apparition de précipité …)

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

Tracer la courbe E = f(v), en déduire le volume équivalent,				Veq=……………

Tracer la courbe  Eréel = f (log [(Ve - VAg+) / (V0 + VAg+)])	en déduire Ks		Ks = ……………

Conclure.

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

Dosage avec 0,1 g de bromure d’ammonium et ensuite avec 0,1 g de iodure d’ammonium.

Noter au cours du dosage les évolutions observées (changements de couleur, apparition de précipité …)

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

Tracer la courbe E = f(v), en déduire le volume équivalent,			Veq=………………………

A l’aide des équations données dans la partie théorique,

calculer les Ks correspondant.						Ks(AgBr) =………………..…

Ks(AgI)  = ………………..…

Comparer les différentes valeurs de Ks obtenues pour les différents halogénures.

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

Quelles remarques peut-on faire ?

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

Que se passerait-il si on mélangeait plusieurs halogénures ?

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

Donner une estimation de la courbe observée pour un mélange des halogénures étudiés précédemment.